| № пункта | Наименование | Код ТН ВЭД |
| --- | --- | --- |
|  | Примечание. По пунктам 3.1.1.5.1.1 - 3.1.1.5.1.3 не контролируются батареи объемом 27 куб.см или менее (например, стандартные элементы с угольными стержнями или батареи типа R14); |  |
| 3.1.1.5.2. | Высокоэнергетические накопительные конденсаторы: |  |
| 3.1.1.5.2.1. | Конденсаторы с частотой повторения ниже 10 Гц (одноразрядные конденсаторы), имеющие все следующие характеристики: | 8506; 8507; 8532 |
|  | а) номинальное напряжение 5 кВ или более; |  |
|  | б) плотность энергии 250 Дж/кг или более; и |  |
|  | в) полную энергию 25 кДж или более; |  |
| 3.1.1.5.2.2. | Конденсаторы с частотой повторения 10 Гц и выше (многоразрядные конденсаторы), имеющие все следующие характеристики: | 8506; 8507; 8532 |
|  | а) номинальное напряжение 5 кВ или более; |  |
|  | б) плотность энергии 50 Дж/кг или более; |  |
|  | в) полную энергию 100 Дж или более; и |  |
|  | г) количество циклов заряд-разряда 10 000 или более; |  |
| 3.1.1.5.3. | Сверхпроводящие электромагниты и соленоиды, специально разработанные на полный заряд или разряд менее чем за 1 с, имеющие все нижеперечисленные характеристики: | 8504 50; 8505 90 100 0 |
|  | а) энергию, выделяемую при разряде, превышающую 10 кДж за первую секунду; |  |
|  | б) внутренний диаметр токонесущих обмоток более 250 мм; и |  |
|  | в) номинальную магнитную индукцию больше 8 Т или суммарную плотность тока в обмотке более 300 А/кв.мм |  |
|  | Примечание. По пункту 3.1.1.5.3 не контролируются сверхпроводящие электромагниты или соленоиды, специально разработанные для медицинской аппаратуры магниторезонансной томографии; |  |
| 3.1.1.6. | Цифровые преобразователи абсолютного углового положения вращающегося вала, имеющие любую из следующих характеристик: | 9031 80 320 0; 9031 80 340 0 |
|  | а) разрешение лучше 1/265000 от полного диапазона (18 бит); или |  |
|  | б) точность лучше ±2,5 угл.с |  |
| 3.1.2. | Нижеперечисленная электронная аппаратура общего назначения: |  |
| 3.1.2.1. | Записывающая аппаратура и специально разработанная измерительная магнитная лента для нее: |  |
| 3.1.2.1.1. | Устройства записи на магнитной ленте показаний аналоговой аппаратуры, включая аппаратуру с возможностью записи цифровых сигналов (например, использующие модуль цифровой записи высокой плотности), имеющие любую из следующих характеристик: | 8520 32 500 0; 8520 32 990 0; 8520 39 900 0; 8520 90 900 0; 8521 10 300 0; 8521 10 800 0 |
|  | а) полосу частот, превышающую 4 МГц на электронный канал или дорожку; |  |
|  | б) полосу частот, превышающую 2 МГц на электронный канал или дорожку, при количестве дорожек более 42; или |  |
|  | в) ошибку рассогласования (основную) временной шкалы, измеренную по методикам соответствующих руководящих материалов Межведомственного совета по радиопромышленности (IRIG) или Ассоциации электронной промышленности (ЕIA), менее +0,1 мкс |  |
|  | Примечание. Аналоговые видеомагнитофоны на магнитной ленте, специально разработанные для гражданского применения, не рассматриваются как записывающие устройства, использующие ленту; |  |
| 3.1.2.1.2. | Цифровые видеомагнитофоны на магнитной ленте, имеющие максимальную пропускную способность цифрового интерфейса более 360 Мбит/с | 8521 10; 8521 90 000 9 |
|  | Примечание. По пункту 3.1.2.1.2 не контролируются цифровые видеомагнитофоны на магнитной ленте, специально разработанные для телевизионной записи, использующие формат сигнала, который может включать сжатие формата сигнала, стандартизированный или рекомендуемый для применения в гражданском телевидении Международным союзом электросвязи, Международной электротехнической комиссией, Организацией инженеров по развитию кино и телевидения, Европейским союзом радиовещания, Европейским институтом стандартов по телекоммуникациям или Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике; |  |
| 3.1.2.1.3. | Устройства записи на магнитной ленте показаний цифровой аппаратуры, использующие принципы спирального сканирования или принципы фиксированной головки и имеющие любую из следующих характеристик: | 8471 70 600 0; 8521 10 |
|  | а) максимальную пропускную способность цифрового интерфейса более 175 Мбит/с; или |  |
|  | б) пригодные для применения в космосе |  |
|  | Примечание. По пункту 3.1.2.1.3 не контролируются устройства записи данных на магнитной ленте, оснащенные электронными блоками для преобразования в цифровую запись высокой плотности и предназначенные для записи только цифровых данных; |  |
| 3.1.2.1.4. | Аппаратура с максимальной пропускной способностью цифрового интерфейса, превышающей 175 Мбит/с, разработанная в целях переделки цифровых видеомагнитофонов на магнитной ленте для использования их как устройств записи данных цифровой аппаратуры; | 8521 90 000 9 |
| 3.1.2.1.5. | Приборы для преобразования сигналов в цифровую форму и записи переходных процессов, имеющие все следующие характеристики: | 8471 90 000 0; 8543 89 950 0 |
|  | а) скорость преобразования в цифровую форму 200 млн. проб в секунду или более и разрешение 10 бит или более; и |  |
|  | б) непрерывную пропускную способность 2 Гбит/с или более |  |
|  | Техническое примечание. Для таких приборов с архитектурой на параллельной шине непрерывная пропускная способность есть произведение наибольшего объема слов на количество бит в слове. Непрерывная пропускная способность - это наивысшая скорость передачи данных аппаратуры, с которой информация поступает в запоминающее устройство без потерь при сохранении скорости выборки и аналого-цифрового преобразования; |  |
| 3.1.2.1.6. | Устройства записи данных цифровой аппаратуры, использующие способ хранения на магнитном диске, имеющие все следующие характеристики: | 8471 50; 8471 60 100 0; 8471 60 900 0; 8471 70 100 0; 8471 70 510 0; |
|  | а) скорость преобразования в цифровую форму 100 млн. проб в секунду и разрешение 8 бит или более; и | 8471 70 530 0; 8520 90 100 0; 8520 90 900 0; 8521 90 000 9; |
|  | б) непрерывную пропускную способность не менее 1 Гбит/с или более; | 8522 90 590 0; 8522 90 930 0; 8522 90 980 0 |
| 3.1.2.2. | Электронные сборки синтезаторов частот, имеющие время переключения частоты менее 1 мс; | 8543 20 000 0 |
| 3.1.2.3. | Анализаторы сигналов радиочастот: |  |
| 3.1.2.3.1. | Анализаторы сигналов, способные анализировать любые сигналы с частотой выше 31,8 ГГц, но не превышающей 37,5 ГГц, и имеющие разрешающую способность 3 дБ для ширины полосы пропускания более 10 МГц; | 9030 83 900 0; 9030 89 920 0 |
| 3.1.2.3.2. | Анализаторы сигналов, способные анализировать сигналы с частотой выше 43,5 ГГц; | 9030 83 900 0; 9030 89 920 0 |
| 3.1.2.3.3. | Динамические анализаторы сигналов с полосой частот в реальном масштабе времени, превышающей 500 кГц | 9030 83 900 0; 9030 89 920 0 |
|  | Примечание. По пункту 3.1.2.3.3 не контролируются динамические анализаторы сигналов, использующие только фильтры с полосой пропускания фиксированных долей (известны также как октавные или дробно-октавные фильтры); |  |
| 3.1.2.4. | Генераторы сигналов синтезированных частот, формирующие выходные частоты с управлением по параметрам точности, кратковременной и долговременной стабильности на основе или с помощью внутренней эталонной частоты и имеющие любую из следующих характеристик: | 8543 20 000 0 |
|  | а) максимальную синтезируемую частоту выше 31,8 ГГц, но не превышающую 43,5 ГГц, и предназначенные для создания длительности импульса менее 100 нс; б) максимальную синтезируемую частоту выше 43,5 ГГц; |  |
|  | в) время переключения с одной выбранной частоты на другую менее 1 мс; или |  |
|  | г) фазовый шум одной боковой полосы лучше –(126 + 20 lgF – 20 lgf) в единицах (дБ по шкале С шумомера)/Гц, где F - смещение от рабочей частоты в Гц, а f - рабочая частота в МГц |  |
|  | Техническое примечание. Для целей подпункта "а" пункта 3.1.2.4 длительность импульса определяется как временной интервал между передним фронтом импульса, достигающим 90 % от максимума, и задним фронтом импульса, достигающим 10 % от максимума |  |
|  | Примечание. По пункту 3.1.2.4 не контролируется аппаратура, в которой выходная частота создается либо путем сложения или вычитания частот с двух или более кварцевых генераторов, либо путем сложения или вычитания с последующим умножением результирующей частоты; |  |
| 3.1.2.5. | Схемные анализаторы (панорамные измерители полных сопротивлений; измерители амплитуды, фазы и групповой задержки двух сигналов относительно опорного сигнала) с максимальной рабочей частотой, превышающей 43,5 ГГц; | 9030 40 900 0 |
| 3.1.2.6. | Микроволновые приемники-тестеры, имеющие все следующие характеристики: | 8527 90 980 0 |
|  | а) максимальную рабочую частоту, превышающую 43,5 ГГц; и |  |
|  | б) способные одновременно измерять амплитуду и фазу; |  |
| 3.1.2.7. | Атомные эталоны частоты, имеющие любую из следующих характеристик: | 8543 20 000 0 |
|  | а) долговременную стабильность (старение) меньше (лучше) 110–11 в месяц; или |  |
|  | б) пригодные для применения в космосе |  |
|  | Примечание. По подпункту "а" пункта 3.1.2.7 не контролируются рубидиевые эталоны, непригодные для применения в космосе |  |
|  | Особое примечание. В отношении атомных эталонов частоты, указанных в подпункте "б" пункта 3.1.2.7, см. также пункт 3.1.1 раздела 2 |  |
| 3.1.3. | Терморегулирующие системы охлаждения диспергированной жидкостью, использующие оборудование с замкнутым контуром для перемещения и регенерации жидкости в герметичной камере, в которой жидкий диэлектрик распыляется на электронные компоненты при помощи специально разработанных распыляющих сопел, применяемых для поддержания температуры электронных компонентов в пределах их рабочего диапазона, а также специально разработанные для них компоненты | 8419 89 989 0; 8424 89 950 9; 8479 89 980 0 |
| 3.2. | Испытательное, контрольное и производственное оборудование |  |
| 3.2.1. | Нижеперечисленное оборудование для производства полупроводниковых приборов или материалов и специально разработанные компоненты и оснастка для них: |  |
| 3.2.1.1. | Оборудование для эпитаксиального выращивания: |  |
| 3.2.1.1.1. | Оборудование, обеспечивающее производство любого из следующего: а) силиконового слоя с отклонением равномерности его толщины менее ±2,5 % на расстоянии 200 мм или более; или б) слоя из любого материала, отличного от силикона, с отклонением равномерности толщины менее ±2,5 % на расстоянии 75 мм или более; | 8479 89 650 0 |
| 3.2.1.1.2. | Установки (реакторы) для химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений, специально разработанные для выращивания кристаллов полупроводниковых соединений с использованием материалов, контролируемых по пункту 3.3.3 или 3.3.4, в качестве исходных | 8419 89 200 0 |
|  | Особое примечание. В отношении оборудования, указанного в пункте 3.2.1.1.2, см. также пункт 3.2.1 раздела 2; |  |
| 3.2.1.1.3. | Оборудование для молекулярно-эпитаксиального выращивания с использованием газообразных или твердых источников; | 8479 89 700 0; 8543 89 650 0 |
| 3.2.1.2. | Оборудование, предназначенное для ионной имплантации, имеющее любую из следующих характеристик: | 8543 11 000 0 |
|  | а) энергию пучка (ускоряющее напряжение) более 1 МэВ; |  |
|  | б) специально спроектированное и оптимизированное для работы с энергией пучка (ускоряющим напряжением) менее 2 кэВ; |  |
|  | в) имеет возможность непосредственного формирования рисунка; или |  |
|  | г) энергию пучка 65 кэВ или более и силу тока пучка 45 мА или более для высокоэнергетической имплантации кислорода в нагретую подложку полупроводникового материала; |  |
| 3.2.1.3. | Оборудование для сухого анизотропного плазменного травления: |  |
| 3.2.1.3.1. | Оборудование с подачей заготовок из кассеты в кассету и шлюзовой загрузкой, имеющее любую из следующих характеристик: | 8456 91 000 0; 8456 99 800 0 |
|  | а) разработанное или оптимизированное для производства структур с критическим размером 180 нм или менее и погрешностью (3), равной 5 %; или |  |
|  | б) разработанное для обеспечения чистоты лучше 0,04 частицы на кв.см, при этом измеряемый размер частицы более 0,1 мкм в диаметре; |  |
| 3.2.1.3.2. | Оборудование, специально спроектированное для систем, контролируемых по пункту 3.2.1.5, и имеющее любую из следующих характеристик: | 8456 91 000 0; 8456 99 800 0 |
|  | а) разработанное или оптимизированное для производства структур с критическим размером 180 нм или менее и погрешностью (3), равной 5 %; или |  |
|  | б) разработанное для обеспечения чистоты лучше 0,04 частицы на кв.см, при этом измеряемый размер частицы более 0,1 мкм в диаметре; |  |
| 3.2.1.4. | Оборудование химического осаждения из паровой фазы с применением плазменного разряда, ускоряющего процесс: | 8419 89 200 0; 8419 89 300 0 |
| 3.2.1.4.1. | Оборудование с подачей заготовок из кассеты в кассету и шлюзовой загрузкой, разработанное в соответствии с техническими условиями производителя или оптимизированное для использования в производстве полупроводниковых устройств с критическим размером 180 нм или менее; |  |
| 3.2.1.4.2. | Оборудование, специально спроектированное для систем, контролируемых по пункту 3.2.1.5, и разработанное в соответствии с техническими условиями производителя или оптимизированное для использования в производстве полупроводниковых устройств с критическим размером 180 нм или менее; |  |
| 3.2.1.5. | Автоматически загружаемые многокамерные системы с центральной загрузкой полупроводниковых пластин (подложек), имеющие все следующие характеристики: | 8456 10; 8456 91 000 0; 8456 99 800 0; 8456 99 300 0; 8479 50 000 0 |
|  | а) интерфейсы для загрузки и выгрузки пластин (подложек), к которым присоединяется более двух единиц оборудования для обработки полупроводников; и |  |
|  | б) предназначенные для интегрированной системы последовательной многопозиционной обработки пластин (подложек) в вакууме |  |
|  | Примечание. По пункту 3.2.1.5 не контролируются автоматические робототехнические системы управления загрузкой пластин (подложек), не предназначенные для работы в вакууме; |  |
| 3.2.1.6. | Оборудование для литографии: |  |
| 3.2.1.6.1. | Оборудование для обработки пластин с использованием методов оптической или рентгеновской литографии с пошаговым совмещением и экспозицией (непосредственно на пластине) или сканированием (сканер), имеющее любое из следующего: | 9009 22 000 0 |
|  | а) источник света с длиной волны короче 245 нм; или |  |
|  | б) возможность формирования рисунка с минимальным разрешаемым размером элемента 180 нм и менее |  |
|  | Техническое примечание. Минимальный разрешаемый размер элемента (МРР) рассчитывается по следующей формуле: |  |
|  | МРР = (длина волны источника света в нанометрах) х (К фактор) / (числовая апертура), где К фактор = 0,45; |  |
| 3.2.1.6.2. | Оборудование, специально разработанное для изготовления шаблонов или производства полупроводниковых приборов с использованием отклоняемого сфокусированного электронного, ионного или лазерного пучка, имеющее любую из следующих характеристик: | 8456 10; 8456 99 |
|  | а) размер пятна менее 0,2 мкм; |  |
|  | б) возможность формирования рисунка с размером элементов менее 1 мкм; или |  |
|  | в) точность совмещения слоев лучше ± 0,20 мкм (3 сигма); |  |
| 3.2.1.7. | Маски и промежуточные шаблоны, разработанные для производства интегральных схем, контролируемых по пункту 3.1.1; | 9010 90 |
| 3.2.1.8. | Многослойные шаблоны с фазосдвигающим слоем | 9010 90 |
|  | Примечание. По пункту 3.2.1.8 не контролируются многослойные шаблоны с фазосдвигающим слоем, разработанные для изготовления запоминающих устройств, не контролируемых по пункту 3.1.1 |  |
| 3.2.2. | Оборудование, специально разработанное для испытания готовых или находящихся в разной степени изготовления полупроводниковых приборов, и специально разработанные для этого компоненты и приспособления: |  |
| 3.2.2.1. | Для измерения S-параметров транзисторных приборов на частотах выше 31,8 ГГц; | 9031 80 390 0 |
| 3.2.2.2. | Для испытания микроволновых интегральных схем, контролируемых по пункту 3.1.1.2.2 | 9030; 9031 20 000 0; 9031 80 390 0 |
| 3.3. | Материалы |  |
| 3.3.1. | Гетероэпитаксиальные структуры (материалы), состоящие из подложки с несколькими последовательно наращенными эпитаксиальными слоями любого из следующих материалов: |  |
| 3.3.1.1. | Кремний; | 3818 00 100 0; 3818 00 900 0 |
| 3.3.1.2. | Германий; | 3818 00 900 0 |
| 3.3.1.3. | Карбид кремния; или | 3818 00 900 0 |
| 3.3.1.4. | Соединения III/V на основе галлия или индия | 3818 00 900 0 |
|  | Техническое примечание. Соединения III/V - это либо поликристаллические, либо бинарные или многокомпонентные монокристаллические продукты, состоящие из элементов групп IIIA и VA (по отечественной классификации это группы А3 и В5) |  |
|  | периодической системы Менделеева (например, арсенид галлия, алюмоарсенид галлия, фосфид индия и тому подобное) |  |
| 3.3.2. | Материалы резистов, а также подложки, покрытые контролируемыми резистами: |  |
| 3.3.2.1. | Позитивные резисты, предназначенные для полупроводниковой литографии, специально приспособленные (оптимизированные) для использования на длине волны менее 350 нм; | 3824 90 990 0 |
| 3.3.2.2. | Все резисты, предназначенные для использования при экспонировании электронными или ионными пучками, с чувствительностью 0,01 мкКл/кв.мм или лучше; | 3824 90 990 0 |
| 3.3.2.3. | Все резисты, предназначенные для использования при экспонировании рентгеновскими лучами, с чувствительностью 2,5 мДж/кв.мм или лучше; | 3824 90 990 0 |
| 3.3.2.4. | Все резисты, оптимизированные под технологии формирования рисунка, включая силилированные резисты | 3824 90 990 0 |
|  | Техническое примечание. Технология силилирования - это процесс, включающий окисление поверхности резиста, для повышения качества мокрого и сухого проявления |  |
| 3.3.3. | Следующие органо-неорганические соединения: |  |
| 3.3.3.1. | Металлоорганические соединения алюминия, галлия или индия с чистотой металлической основы более 99,999 %; | 2931 00 950 0 |
| 3.3.3.2. | Органические соединения мышьяка, сурьмы и фосфорорганические соединения с чистотой основы неорганического элемента более 99,999 % | 2931 00 950 0 |
|  | Примечание. По пункту 3.3.3 контролируются только соединения, металлический, частично металлический или неметаллический элемент в которых непосредственно связан с углеродом органической части молекулы |  |
| 3.3.4. | Гидриды фосфора, мышьяка или сурьмы, имеющие чистоту более 99,999 %, даже будучи растворенными в инертных газах или водороде | 2848 00 000 0; 2850 00 200 0 |
|  | Примечание. По пункту 3.3.4 не контролируются гидриды, содержащие 20 % и более молей инертных газов или водорода |  |
| 3.4. | Программное обеспечение |  |
| 3.4.1. | Программное обеспечение, специально разработанное для разработки или производства оборудования, контролируемого по пунктам 3.1.1.2 - 3.1.2.7 или по пункту 3.2 |  |
| 3.4.2. | Программное обеспечение, специально разработанное для применения в любом нижеследующем оборудовании: а) контролируемом по пунктам 3.2.1.1 - 3.2.1.6; или б) контролируемом по пункту 3.2.2 |  |
| 3.4.3. | Физически обоснованное программное обеспечение моделирования, специально разработанное для разработки процессов литографии, травления или осаждения с целью воплощения маскирующих шаблонов в конкретные топографические рисунки на проводниках, диэлектриках или полупроводниках |  |
|  | Техническое примечание. Под термином "физически обоснованное" в пункте 3.4.3 понимается использование вычислений для определения последовательности физических факторов и результатов воздействия, основанных на физических свойствах (например, температура, давление, коэффициент диффузии и полупроводниковые свойства материалов) |  |
|  | Примечание. Библиотеки, проектные атрибуты или сопутствующие данные для проектирования полупроводниковых приборов или интегральных схем рассматриваются как технология |  |
| 3.4.4. | Программное обеспечение, специально разработанное для разработки оборудования, контролируемого по пункту 3.1.3 |  |
| 3.5. | Технология |  |
| 3.5.1. | Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием к настоящему Списку для разработки или производства оборудования или материалов, контролируемых по пункту 3.1, 3.2 или 3.3 |  |
|  | Примечание. По пункту 3.5.1 не контролируются технологии для производства оборудования или компонентов, контролируемых по пункту 3.1.3 |  |
| 3.5.2. | Технологии в соответствии с общим технологическим примечанием к настоящему Списку другие, чем те, которые контролируются по пункту 3.5.1, для разработки или производства микросхем микропроцессоров, микросхем микрокомпьютеров и микросхем микроконтроллеров, имеющих совокупную теоретическую производительность (СТП) 530 Мтопс (миллионов теоретических операций в секунду) |  |
|  | или более и арифметико-логическое устройство с длиной выборки 32 бит или более |  |
|  | Примечание. По пунктам 3.5.1 и 3.5.2 не контролируются технологии для разработки или производства интегральных схем, контролируемых по пунктам 3.1.1.1.3 - 3.1.1.1.11, имеющих оба нижеперечисленных признака: |  |
|  | а) использующие технологии с разрешением 0,5 мкм или выше; и |  |
|  | б) не содержащие многослойных структур |  |
|  | Техническое примечание. Термин "многослойные структуры", приведенный в пункте "б" примечания, не включает приборы, содержащие максимум три металлических слоя и три слоя поликристаллического кремния |  |
| 3.5.3. | Прочие технологии для разработки или производства: |  |
|  | а) вакуумных микроэлектронных приборов; |  |
|  | б) полупроводниковых приборов на гетероструктурах, таких, как транзисторы с высокой подвижностью электронов, биполярных транзисторов на гетероструктуре, приборов с квантовыми ямами или приборов на сверхрешетках |  |
|  | Примечание. По подпункту "б" пункта 3.5.3 не контролируются технологии для транзисторов с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ), работающих на частотах ниже 31,8 ГГц, и биполярных транзисторов на гетероструктуре (ГБТ), работающих на частотах ниже 31,8 ГГц; |  |
|  | в) сверхпроводящих электронных приборов; |  |
|  | г) подложек из алмазных пленок для электронных компонентов; д) подложек из структур кремния на диэлектрике (КНД-структур) для интегральных схем, в которых диэлектриком является диоксид кремния; е) подложек из карбида кремния для электронных компонентов; ж) электронных вакуумных ламп, работающих на частотах 31,8 ГГц или выше |  |
|  | КАТЕГОРИЯ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА |  |
|  | Примечания: 1. ЭВМ, сопутствующее оборудование и программное обеспечение, задействованные в телекоммуникациях или локальных вычислительных сетях, должны быть также проанализированы на соответствие характеристикам, указанным в части 1 категории 5 (Телекоммуникации) |  |
|  | 2. Устройства управления, которые непосредственно связывают шины или каналы центральных процессоров, устройства оперативной памяти или дисковые контроллеры, не рассматриваются как телекоммуникационное оборудование, описанное в части 1 категории 5 (Телекоммуникации) |  |
|  | Особое примечание. Для определения контрольного статуса программного обеспечения, специально разработанного для коммутации пакетов, следует применять пункт 5.4.1 |  |
|  | 3. ЭВМ, сопутствующее оборудование и программное обеспечение, выполняющие функции криптографии, криптоанализа, сертифицируемой многоуровневой защиты информации или сертифицируемые функции изоляции пользователей либо ограничивающие электромагнитную совместимость (ЭМС), должны быть также проанализированы на соответствие характеристикам, указанным в части 2 категории 5 (Защита информации) |  |
| 4.1. | Системы, оборудование и компоненты |  |
| 4.1.1. | ЭВМ и сопутствующее оборудование, а также электронные сборки и специально разработанные для них компоненты: |  |
| 4.1.1.1. | Специально разработанные для достижения любой из следующих характеристик: | 8471 |
|  | а) по техническим условиям пригодные для работы при температуре внешней среды ниже 228 К (–450 С) или выше 358 К (850 С) |  |
|  | Примечание. По подпункту "а" пункта 4.1.1.1 не контролируются ЭВМ, специально созданные для гражданских автомобилей или железнодорожных поездов; |  |
|  | б) радиационно стойкие при превышении любого из следующих требований: |  |